Boitier Programmable DC-CDI-P

Allumage capacitif programmable.

Conçu pour le système de ramassage, c'est-à-dire sur la figure suivante .

Il peut également être utilisé par certaines motos avec un système de ramassage différent

- Matériel

L'allumage est imprégné de plastique PU dans une boîte en plastique.

L'allumage se termine par un faisceau de fils avec connecteurs (2 + 3 + 4 broches connecteurs 2,8).

entrée jaune pour capteur de position de bielle

masse bleue  pour capteur de position de bielle

vert entrée multifonction 1 (INPUT 1)

entrée multifonction noire 2 (INPUT 2)

sortie violette pour le voyant de changement de vitesse (GEAR SHIFT LIGHT)

rouge alimentation +12 V

masse bleu

sortie orange vers bobine inductive IC

sortie jaune/vert vers tachymètre TACHO

Capteur de position de vilebrequin .

Une entrée est prête pour les capteurs de détection standard utilisés sur les motos .

Entrée multifonction 1 (vert)

Il est possible de choisir l'une des fonctions suivantes :

1) OFF – pas de fonction.

2) KILL SWITCH – Si l'entrée est reliée à la masse, l'allumage est bloqué.

3) CLUTCH MASTER - Si l'entrée est reliée à la masse, l'allumage est bloqué pendant une durée prédéfinie par logiciel.

4) COURBE B - Si l'entrée est reliée à la masse, la courbe d'avance B sera utilisée.

5) START LIMITER - Si l'entrée est reliée à la masse, le limiteur fonctionne avec la valeur du limiteur de démarrage.

Entrée multifonction 2 (noir)

1) OFF - pas de fonction.

2) BLOCAGE - Si l'entrée n'est pas reliée à la masse, l'allumage est bloqué.

3) CLUTCH MASTER - Si l'entrée est reliée à la masse, l'allumage est bloqué pendant une durée prédéfinie par logiciel.

4) COURBE B - Si l'entrée est reliée à la masse, la courbe d'avance B sera utilisée.

5) START LIMITER - Si l'entrée est reliée à la masse, le limiteur fonctionne avec la valeur du limiteur de démarrage.

L'état des entrées est affiché par le logiciel DCCDIP.EXE.

Alimentation +12 V.

La tension d'alimentation nominale est de 14 V. Elle doit être comprise entre 8 et 16 V. Dans cette gamme, l'unité est capable de fournir un contrôle optimal de tous

les processus. Si l'alimentation est supérieure à 18 V, le contact est coupé.

Circuit intégré de bobine inductive.

Les sorties des bobines d'induction sont prêtes pour les types standard, conçues pour l'allumage capacitif et utilisées sur les motos (bobine primaire

résistance env. 0,5 Ohm).

Sortie indicateur de révolution TACHO.

La sortie indicateur tachymètre est compatible avec la majeure partie des appareils embarqués utilisés sur les motos (1 impulsion/tour).

Sortie pour GEAR SHIFT LIGHT (violet)

Le courant maximal est de 5 A (lampe max. 50 W). La révolution du voyant de changement de vitesse est définie par le logiciel DCCDIP.EXE. Cette sortie est également

possible d'utiliser pour l'entraînement du solénoïde (par exemple pour la soupape d'échappement sur Aprilia RS125). Dans ce cas est possible diminution

courant à ce solénoïde avec l'utilisation de la modulation PWM.

Une sortie du voyant de changement de vitesse doit être connectée au connecteur (violet) et l'autre au +12 V commuté.

Connexion au PC.

La connexion au PC est réalisée par un port série à 9 broches (COM).